1) Для заданной на схеме schema-lab2 сети, состоящей из управляемых коммутаторов и персональных компьютеров

настроить протокол STP, назначив явно один из коммутаторов корневым настройкой приоритета

vIOS-L2-01(config)#spanning-tree vlan 1 priority 0

2) Проверить доступность каждого с каждым всех персональных компьютеров (VPCS), результаты запротоколировать

PC1:

PC2:

PC3:

PC4:

PC5:

PC6:

3) На изображении схемы отметить BID каждого коммутатора и режимы работы портов (RP/DP/blocked) и стоимости маршрутов, результат сохранить в файл

4) При помощи wireshark отследить передачу пакетов hello от корневого коммутатора на всех линках (nb!), результаты включить в отчет

Корень (root) пересылает Hello-пакеты на разные порты разных коммутаторов

5) Изменить стоимость маршрута для порта RP произвольного назначенного (designated) коммутатора, повторить действия из п.3, результат сохранить в отдельный файл

Меняем стоимость между Switch-1 и Switch-3 через Switch-3, изначальная стоимость 4 была

Изменяем стоимость маршрута

vIOS-L2-01(config-if)#spanning-tree vlan 1 cost 7

У нас прежний порт заблокировался на получение от root и получаем через другой

Повторяем 3-ий номер

Повторяем 4-ый номер

Обратим внимание что порт изменился